| indicação do Procedimento |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO: Descrever o procedimento correto para esterilização de materiais utilizando o método de esterilização por calor seco (Estufa) |  |
| DEFINIÇÕES: |  |
| Assepsia | é o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado |
| Limpeza | é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de microrganismos presentes. Esse procedimento deve obrigatoriamente ser realizado antes da desinfecção e/ou esterilização |
| Desinfecção | é um processo que elimina microrganismos patogênicos de seres inanimados, sem atingir necessariamente os esporos |
| Esterilização | é um processo que elimina todos os microrganismos: esporos, bactérias, fungos e protozoários |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): |  |
| Profissional – Touca, avental, máscara descartável, óculos de proteção, luvas descartáveis e luvas de látex grosso e resistente Observação: Para a limpeza, utilize luvas de látex grosso e resistente por cima das luvas descartáveis. Devem ser desinfetadas após o uso |  |
| MATERIAIS: - Estufa - Material a ser esterilizado - Fita adesiva - Embalagem específica para autoclave |  |
| PASSO A PASSO: |  |
| - Pré-lavagem do material - Realizar uma pré-lavagem do material para remoção das sujidades - Colocar o material imerso em solução enzimática, conforme diluição determinada pelo fabricante do detergente enzimático - Deixar o material imerso no detergente enzimático pelo tempo que o fabricante do detergente enzimático determinar - Escovar cada material com uma escova (cerdas de plástico) destinada apenas para higienização de materiais - Lavar o material em água corrente - Secar com papel toalha descartável - Verificar se o material está limpo e seco - Retirar a luva de látex grosso - Descartar as luvas descartáveis - Calçar novas luvas descartáveis - Embalar o material para ser acondicionado na estufa |  |
| - Acondicionamento do material na Estufa - Fazer um aquecimento prévio da estufa até atingir a temperatura abaixo determinada - Acondicionar os materiais na estufa. Não colocar um material em cima do outro - Nunca abrir a estufa durante o procedimento - O material deve ficar na estufa pelo período abaixo estabelecido - 1 hora a uma temperatura de 170º C, sem a abertura da mesma durante o processo OU - 2 horas a uma temperatura de 160º C, sem a abertura da mesma durante o processo |  |
| - Referência literária - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. |  |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |