Indicação do Procedimento

1. Objetivo:

Estabelecer um fluxo padronizado, seguro e eficaz para a coleta, lavagem, desinfecção, secagem, armazenamento e reutilização das toalhas de pano utilizadas na assistência odontopediátrica, assegurando a prevenção de infecções cruzadas, a proteção do paciente infantil e da equipe, bem como a conformidade com as normas sanitárias vigentes.

## 2. Campo de Aplicação Aplica-se a todas as toalhas de pano reutilizáveis utilizadas em atendimentos odontopediátricos, incluindo proteção do paciente, apoio durante procedimentos e conforto infantil, bem como aos profissionais envolvidos na coleta, lavagem, manuseio e armazenamento desses artigos.

## 3. Responsabilidades - Auxiliar/Técnico em Saúde Bucal (ASB/TSB): recolher, separar e encaminhar as toalhas após o uso. - Equipe de limpeza/lavanderia: realizar a lavagem, desinfecção, secagem e armazenamento conforme o POP. - Responsável Técnico: garantir o cumprimento do fluxo, treinamento da equipe e monitoramento do processo. - Coordenação da clínica: assegurar infraestrutura adequada e insumos necessários.

## 4. Definições - Toalhas de pano odontopediátricas: artigos têxteis reutilizáveis utilizados durante o atendimento infantil. - Roupa suja: toalha utilizada em atendimento, potencialmente contaminada por saliva, sangue ou secreções. - Desinfecção têxtil: processo de redução da carga microbiana por meio de lavagem com agentes químicos e/ou térmicos. - Infecção cruzada: transmissão de microrganismos entre pacientes, profissionais ou ambiente.

## 5. Procedimento ### 5.1 Antes - Utilizar EPIs adequados (luvas, avental e máscara) para manuseio das toalhas usadas. - Recolher as toalhas imediatamente após o atendimento. - Não sacudir ou manusear excessivamente as toalhas sujas. - Armazenar temporariamente em saco impermeável e identificado como “roupa suja”. - Manter separação entre toalhas sujas e limpas.

### 5.2 Durante - Realizar a lavagem preferencialmente em máquina exclusiva ou dedicada para roupas assistenciais. - Utilizar detergente apropriado e ciclo completo de lavagem. - Aplicar desinfecção térmica (água quente ≥ 60 °C) ou química (alvejante/cloro conforme orientação do fabricante). - Garantir enxágue adequado para remoção de resíduos químicos. - Não misturar toalhas assistenciais com roupas pessoais ou administrativas.

### 5.3 Após - Secar completamente as toalhas (secadora ou área limpa e protegida). - Realizar inspeção visual quanto a sujidades, manchas ou danos. - Armazenar as toalhas limpas em local limpo, seco, fechado e identificado. - Descartar toalhas danificadas, rasgadas ou com manchas persistentes. - Registrar o processo conforme rotina da clínica.

## 6. Materiais - Sacos impermeáveis para roupa suja - Detergente apropriado para lavagem hospitalar ou assistencial - Produto desinfetante (quando aplicável) - Máquina de lavar roupas - Secadora ou área adequada para secagem - EPIs (luvas, máscara, avental) - Armário ou recipiente para armazenamento de roupa limpa

## 7. Registros - Registro de rotina de lavagem de roupas assistenciais - Controle de descarte de toalhas danificadas - Registro de não conformidades, quando houver - Checklist de higienização e armazenamento

## 8. Ações em Caso de Não Conformidade - Repetir a lavagem caso a toalha apresente sujidade, odor ou umidade após o processo. - Descartar imediatamente toalhas que não atendam aos critérios de limpeza e integridade. - Interromper o uso de toalhas armazenadas de forma inadequada. - Comunicar o responsável técnico sobre falhas no processo. - Reavaliar o fluxo e realizar treinamento corretivo da equipe.

## 9. Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 – Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 – Boas práticas de funcionamento para serviços de saúde. - ANVISA – Manual de Biossegurança em Serviços Odontológicos, atualização vigente. - Ministério da Saúde – Protocolos de Controle de Infecção em Serviços de Saúde, 2022. - NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023.

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |