Indicação do Procedimento

1. Objetivo:

Padronizar o processo de lavagem, descontaminação e preparo inicial dos instrumentais odontológicos utilizados nos atendimentos, garantindo a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, prevenindo a contaminação cruzada e assegurando a eficácia do processo de esterilização subsequente. Esse procedimento é fundamental para manter a segurança dos pacientes, equipe clínica e auxiliar, além de atender às exigências da Vigilância Sanitária e boas práticas de biossegurança em saúde.

### Descrição do Procedimento

O procedimento deve ser realizado imediatamente após o uso dos instrumentais, de forma sistematizada, assegurando a remoção de resíduos antes da esterilização.

### Materiais Necessários

- EPIs completos: luvas de borracha grossa, máscara cirúrgica, avental impermeável, óculos de proteção ou protetor facial. - Escova plástica de cerdas firmes. - Detergente enzimático ou neutro. - Cuba plástica com tampa para imersão dos instrumentais. - Água corrente abundante. - Pano limpo ou papel toalha descartável. - Recipiente para descarte de perfurocortantes (se houver agulhas/lâminas).

Etapas do Procedimento

Paramentação - Colocar todos os EPIs obrigatórios antes de iniciar o processo. Pré-lavagem - Recolher instrumentais usados em bandeja fechada. - Imersão imediata em solução de detergente enzimático por tempo determinado pelo fabricante. Lavagem Manual - Esfregar cada instrumental com escova própria sob água corrente. - Dar atenção especial a áreas serrilhadas ou de difícil acesso. Lavagem Ultrassônica (se disponível) - Colocar instrumentais em cuba ultrassônica com detergente enzimático por tempo recomendado. Enxágue - Enxaguar abundantemente em água corrente para remoção de resíduos químicos e orgânicos. Secagem - Secar com pano limpo ou papel toalha descartável, evitando umidade. Separação e Acondicionamento - Agrupar instrumentais por tipo. - Embalar em pacotes/sachês específicos para esterilização. Higienização das mãos após concluir o procedimento.

### Ações em Caso de Não Conformidade Se, após a lavagem, os instrumentais apresentarem resíduos, falhas de higienização ou acondicionamento incorreto, devem ser adotadas as seguintes medidas: - Repetir imediatamente o processo de lavagem e secagem. - Notificar o responsável técnico ou coordenador da clínica. - Realizar treinamento adicional da equipe sobre a técnica correta de lavagem. - Em caso de reincidência, aplicar medidas administrativas ou redistribuição de responsabilidades. - Registrar a ocorrência em relatório de não conformidade para rastreabilidade.

### Registros - Planilha de Controle de Higienização de Instrumentais (assinatura do responsável a cada ciclo). - Checklist de Verificação de Lavagem e Esterilização. - Relatório de Não Conformidades (se houver falhas identificadas).

### Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |