### Indicação do Procedimento:

### Objetivo

Estabelecer um procedimento padronizado para a remoção segura de materiais utilizados, higienização completa dos equipamentos odontológicos (cadeira, cuspideira, peças de mão e bandeja), bem como a organização e preparação da sala clínica com materiais estéreis, garantindo a biossegurança de pacientes e profissionais, além da conformidade com as exigências da Vigilância Sanitária.

### Descrição do Procedimento Este POP deve ser seguido imediatamente após o término de cada atendimento odontológico. O foco é garantir que o ambiente esteja completamente higienizado, seguro e organizado para o próximo paciente.

### Materiais Necessários - Luvas de procedimento - Máscara cirúrgica - Avental de proteção - Óculos de proteção ou protetor facial - Papel toalha descartável - Pano descartável ou gaze - Sabonete líquido antisséptico - Desinfetante de nível intermediário ou alto (ex: Hipoclorito de Sódio 0,5%, álcool 70%, ou desinfetantes hospitalares com registro ANVISA) - Sacos plásticos para descarte de resíduos infectantes e comuns - Caixa para perfurocortantes - Kit de materiais estéreis para o próximo atendimento

### Etapas do Procedimento - Paramentação: Coloque todos os EPIs antes de iniciar a limpeza. - Descarte de Materiais Usados - Remova luvas, campos e materiais descartáveis e jogue-os em saco para resíduos infectantes. - Instrumentais usados devem ser colocados em recipiente fechado e transportados para a central de esterilização. - Descarte agulhas e lâminas em caixas rígidas para perfurocortantes. - Higienização da Cadeira Odontológica e Equipamentos - Limpe e desinfete a cadeira, encosto de cabeça, apoios de braço e superfícies externas. - A cuspideira deve ser esvaziada, lavada com sabão e água corrente, e desinfetada. - As peças de mão devem ser retiradas, limpas e enviadas para esterilização. - Desinfete a bandeja metálica e a mesa do profissional. - Limpeza de Superfícies - Limpe todas as superfícies tocadas com luvas: alças, luz do refletor, interruptores, bancadas, etc. - Utilizar pano ou papel descartável com desinfetante. - Reabastecimento e Preparação para o Próximo Atendimento - Recoloque materiais esterilizados (espelho, pinça, sonda, sugador etc.) na bandeja ou caixa organizadora. - Reponha papel-toalha, copo descartável, babador, sugador descartável e outros itens conforme protocolo. - Lavagem e Higienização das Mãos após o procedimento.

### Ações em Caso de Não Conformidade Caso algum item do protocolo não seja seguido corretamente ou a sala não esteja devidamente higienizada, deverão ser tomadas as seguintes medidas: - Interromper o atendimento até que a limpeza e a preparação sejam refeitas. - Reforço do treinamento com o(a) auxiliar envolvido(a). - Comunicação ao responsável técnico para monitoramento mais rigoroso. - Registro da não conformidade e ações corretivas adotadas. - Aplicação de advertência ou medidas administrativas, conforme reincidência.

### Registros - Ficha de Verificação de Limpeza (assinada após cada atendimento) - Checklists de Preparação da Sala Clínica - Relatório de Não Conformidades (se aplicável)

### Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |